Tabla cuatro. Requisitos analizados en el estudio.

Identificador Crítico acceso a parada uno. Requisito Desniveles salvados por rampas (no escalones).

Identificador Crítico acceso a parada dos Requisito Pavimentos sin piezas o elementos sueltos. Pavimento no deslizante, continuo y compacto.

Identificador Crítico acceso a parada tres. Requisito Pendiente de acera adecuada.

Identificador Crítico acceso a parada cuatro. Requisito Anchura de acera suficiente.

Identificador Crítico acceso a parada cinco. Requisito Existencia de rebajes o vados a una distancia menor de cien metros.

Identificador Crítico Parada uno. Requisito Protección inicio/fin de parada (calzada) con elementos rígidos (que eviten la invasión de vehículos a la misma).

Identificador Crítico Parada dos. Requisito Existencia de marquesina.

Identificador Crítico Parada tres. Requisito Acceso marquesina lateral/central, paso mínimo. Cero con noventa metros.

Identificador Crítico Parada cuatro. Requisito Anchura libre en marquesina: uno con cincuenta hasta veinticinco centímetros de altura y uno con treinta y cinco metros hasta dos con diez metros y altura libre dos con diez metros.

Identificador Crítico Parada cinco. Requisito Señalización cerramiento transparente o traslúcido, dos bandas horizontales de cinco, diez centímetros entre cero con setenta, cero con ochenta metros y uno con cuarenta, uno con setenta metros color vivo.

Identificador Crítico Parada seis. Requisito Altura libre dos con diez metros.

Identificador Crítico Parada siete Requisito Al menos un apoyo isquiático y un asiento.

Identificador no Crítico acceso a parada uno. Requisito Rejas, rejillas y tapas de registro enrasadas con pavimento.

Identificador no Crítico acceso a parada dos. Requisito Alcorques cubiertos o enrasados con el pavimento.

Identificador no Crítico parada uno. Requisito Franja de pavimento tacto visual de uno con veinte metros de ancho, perpendicular al sentido de la marcha y desde bordillo hasta fachada y franja tacto visual mínimo cuarenta centímetros junto bordillo.

Identificador no Crítico parada dos. Requisito Caracteres de identificación de línea altura catorce centímetros color contrastado.

Identificador no Crítico parada tres. Requisito Existencia de poste identificación de línea.

Identificador no Crítico parada cuatro. Requisito Información de la línea y denominación en Sistema Braille en poste de identificación de línea.

Identificador no Crítico parada cinco. Requisito Información de identificación, denominación y esquema recorrido en Sistema Braille en marquesina.

Identificador no Crítico parada seis. Requisito Existencia de reposabrazos en asientos extremos de marquesina.

Identificador no Crítico parada siete. Requisito Altura de asiento cero con cuarenta y cinco centímetros desde suelo más menos dos centimetros en marquesina

Identificador no Crítico parada ocho. Requisito Pantalla de información de situación de autobuses.

Identificador no Crítico parada nueve. Requisito Pantalla de información de situación de autobuses con sistema sonoro.

Fuente: Elaboración propia